1、使用vivado simulator 在摸写内存存在bug，一帧数据处理结果在写入txt文件中时，总是末尾少写一些数据。

同样的代码在 ModelSim Simulator仿真则没有问题可以正常完整写完。

2、

24bit 彩色 bmp格式文件转换txt，数据拍的格式如下，仿真读写的时候需要注意

像素

R	1	2	3	4	5  ... 1280

G	1	2	3	4	5  ... 1280

B	1	2	3	4	5  ... 1280

R	1281	1282	1283	1284	1285  ... 2560

G	1281	1282	1283	1284	1285  ... 2560

B	1281	1282	1283	1284	1285  ... 2560

3、

原转换公式与实际在RTL电路中计算的公式存在一些误差

Y = 0.2568*R + 0.5041*G + 0.0979*B + 16;

Cb = -0.1482*R - 0.2910*G + 0.4392*B + 128;

Cr = 0.4392*R - 0.3678*G - 0.0714*B + 128;

为了方便在RTL电路中运算将公式乘以256后取整后运算，然后再取高8位的结果。

例如 0.2568 * 256 后的结果为65.7408 为了避免使用浮点数，减少使用资源，取结果为66，

其他涉及浮点数均取整。

Y = (66*R + 129*G + 25*B + 4096 )>>8;

Cb= (-38*R - 74*G + 112*B + 32768)>>8;

Cr = (112*R - 94*G - 18*B + 32768 )>>8;

同理

R = 1.1644*(Y- 16) + 1.5960*(Cr - 128);

G = 1.1644*(Y - 16) - 0.3918*(Cb- 128) -0.8130*(Cr- 128);

B = 1.1644*(Y - 16) + 2.0172*(Cb- 128);

R = (298*Y+ 409*Cr - 56992)>>8;

G = (298*Y - 100*Cb - 208*Cr + 34816)>>8;

B = (298*Y + 516*Cb - 70912)>>8;

这样处理减少了资源的使用，同时需要知道带来的影响，颜色的准确度会稍微有点偏差，以及在转换计算的过程出现不准的情况。例如当RGB红色分量的值为零，通过RGB2YCbCr和YCbCr2RGB转换后红色分量的结果可能是个负值，负值的高8位为FF。具体表现如下图中情况。

原图

经过RGB2YCbCr 以及 YCbCr2RGB模块转换后的结果。

因此在实际使用过程中要求比较高，还需要对算法进行优化。